Приложение № 2

к проекту договора управления

Перечень работ по санитарно-техническому содержанию и ремонту общего имущества в                многоквартирном доме

1.Сроки устранения аварийных ситуаций, неисправностей и выполнения работ по заявкам

| Наименование работ | Предельный срок выполнения работ |
| --- | --- |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены |
| Устранение течи или смена гибкой проводки присоединения сантехприборов, смена выпусков переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | в течение смены |
| Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | в течение смены |
| Устранение неисправностей в системах отопления (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания. Замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | в течение смены |
| Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка м смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и другого во вспомогательных помещениях | в течение смены |
| Локализация (прекращение) протечек от неисправности: устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: внутреннего водостока, наружного водостока | 2 суток 5 суток |
| Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и другого, выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | в течение смены, по мере необходимости |
| Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 суток |
| Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях: в зимнее время, в летнее время | В течение смены 3 суток |
| Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций ( в жилых помещениях – не по вине проживающих в сроки): ликвидация последствий проточек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки и верхней части стен, угрожающих обрушением | В течение смены, по мере необходимости. В квартирах – в сроки, согласованные с заявителем |
| Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и другое) дома, квартир Устранение неисправностей электрооборудования квартир ( не по вине проживающих) | Не более 2 часов В течение смены |
| Текущий ремонт в подъездах | 1 раз в пять лет |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | По мере необходимости в соответствии с решением собрания собственников |

2.Санитарное содержание мест общего пользования  (подъезды, лестничные клетки)

2.1.Уборка лестничных клеток в домах

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| 2.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних этажей | ежедневно |
| 2.1.2. Мытье окон | 2 раза в год |
| 2.1.3. Уборка площадок перед входом в подъезд, очистка металлической решетки | 1 раз в неделю |
| 2.1.4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 2.1.5. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках, почтовых ящиков, перил | 2 раза в месяц |

3.Санитарное состояние придомовой территории

| Наименование работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- |
| 3.1. Холодный период (с 16 октября по 14 апреля) |  |
| 3.1.1.Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |
| 3.1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в день |
| 3.1.3. Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
| 3.1.4. Очистка урн от мусора | 1 раз в день |
| 3.1.5. Уборка контейнерных площадок (с вывозом мусора) | 1 раз в день |
| 3.1.6. Посыпка пешеходных дорожек противогололедными материалами | 1 раз в день, по мере необходимости |
| 3.1.7. Очистка от наледей и льда | 1 раз в день, по мере необходимости |
| 3.2. Теплый период (15 апреля до 15 октября) |  |
| 3.2.1.Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в день |
| 3.2.2. Очистка урн от мусора | 1 раз в день |
| 3.2.3. Промывка урн | 2 раза в месяц |
| 3.2.4. Уборка газонов | 1 раз в 2 дня |
| 3.2.5. Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
| 3.2.6. Поливка газонов, зеленых насаждений ( в случае жаркой погоды без дождя – более 7 дней) | 1 раз в два дня |
| 3.2.7. Протирка указателей | 1 раз в день |
| 3.2.8. Уборка контейнерных площадок ( с вывозом мусора) | 1 раз в сутки |
| 3.2.9. Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |

Примечание:  в случае превышения  предельного срока выполнения либо нарушения периодичности работ Собственнику производится перерасчет платы за техническое обслуживание и ремонт и согласно  Постановлениям Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Приложение № 3

Перечень                                                      к проекту договора управления

предоставляемых коммунальных услуг и условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.Холодное водоснабжение

| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали 24 часа | За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы снижается на о,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний прибора учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (далее – Правила предоставления коммунальных услуг гражданам) |
| --- | --- | --- |
| Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойства холодной воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа(6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества ( независимо от показаний приборов учета) |

2.Водоотведение

| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно ( в том числе при аварии) | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения, размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| --- | --- | --- |

3.Отопление

| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов по Цельсию до нормативной; не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 градусов по Цельсию до 12 градусов по Цельсию; не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 градусов по Цельсию до 10 градусов по Цельсию | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается от 0,15 процента размера от платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение температуры воздуха: в жилых помещениях не ниже плюс 18 градусов по Цельсию ( в угловых комнатах – плюс 20 градусов по Цельсию), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 31 градус по Цельсию и ниже – плюс 20 (плюс 22) градусов по Цельсию; в других помещениях – в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток ( от 0.00 час. до 5.00 час.) – не более 3 градусов по Цельсию. Допустимое превышение нормативной температуры – не более 4 градусов по Цельсию | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 процента платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг ( при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры. |
| Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конверторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см.); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см.) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

Примечание:   Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждаются Постановлениями Правительства  Российской Федерации